# Pure Plant Analysis

| Root Locus: poles= -0.1954 + 0.7666i, -0.1954 - 0.7666i zeros = 63.0985, -2.2354 | ⭐ 六個 root locus 告訴你的「設計重點」： 1️⃣ 這個 plant 的 open-loop pole 在右邊遠處 → 很不穩定 2️⃣ 若只用 K（純 gain），你無法穩定它。因為根軌跡大部分都在單位圓外。 3️⃣ 你至少需要在 C(z) 加一個 zero 來拉住軌跡 例如 PI controller: C(z)=Kp+KiTsz-1 。 或 lead compensator。 4️⃣ 你需要 root locus 去選擇 zero 的位置： 典型做法：把 zero 放在 z = 0.7 或 z = 0.8，使 locus 往單位圓內彎，再調 K 讓閉迴路極點落在 ¦z¦ < 1 且 damping 足夠。 5️⃣ 你需要看如果你把 zero 放在某位置，locus 的形狀如何改變。 6️⃣ 大圓形軌跡 → 代表原 plant 有強烈的複共軛對避免不了 因此調 controller 時你要讓這對複共軛被壓到單位圓內，並提高 damping ratio。 📌 總結一句話：這個 plant 本身很不穩定，若只用比例增益根本無法穩定，因此必須設計帶 zero 的 controller（PI 或 lead），讓根軌跡彎向單位圓內，才能達成穩定、低超越、噪聲不敏感、且輸入不超過 200 的要求。 |
| --- | --- |
| Bode Plot: | In Magnitude: 低頻如果是斜的（–20 dB/dec）＝有 integrator → step error = 0 低頻如果是平的（水平線）＝沒有 integrator → step error ≠ 0 積分器 = 1s magnitude = 20log1= -20log → Bode 圖是：低頻往正無限大（斜率 –20 dB/dec） → 視覺上就是一條「斜線」往高處走。 高頻有一個尖峰（peak）接近平 0 dB 大約在 數十 rad/s 有一個大尖峰 → 很明顯的 共振。  系統阻尼比很低  很容易振盪（overshoot 很高）  抗噪能力差（高頻 noise 會被放大） controller 必須： - 加 low-pass 效果（例如 lead-lag、或 PD + 濾波器） |
| Nyquist: |  |

About PI Controller: u(t)=Kp e(t)+Ki0te(τ) dτ , u[k]=Kp e[k]+Ki i=0ke[i] Ts

- The proportional term Kpe(t) gives a control action proportional to the current error. Increasing  Kp typically speeds up response, but also tends to increase overshoot and possibly instability

- The integral term Ki∫e(t) accumulates past error and is key for eliminating steady-state error (offset). However, too high an integral gain (or too fast integration) can cause oscillation or wind‐up issues.

# Goal